本范本是已经授权公开的专利，本范本适合发明和实用新型专利参考。

发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；（发明专利可以包含结构、工艺、方法、物质组分等）

实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；（实用新型专利只能包含结构，不能包含工艺、方法、物质组分等）

说明书

一种钢丝运输用货车遮雨装置

（此处为专利的名称，应简短、准确地表明专利申请要就保护的主题和类型，名称中不得含有非技术词语，如人名、单位名称、商标、代号、型号等，发明人可暂定名称由代理人判决是否需要修改）

技术领域

本实用新型涉及遮雨装置技术领域，具体为一种钢丝运输货车遮雨装置。

（此处需要写明专利所述的技术领域，如有特殊适用范围的，也需要明确写出）

背景技术

随着社会发展的不断需求，货运汽车越来越被广泛地运用在工业生产、建筑等领域，货运汽车的尺寸、型号、类别也经历着不断扩充。在目前运输行业中，除少数货物需要使用造价相对较高的集装箱式货车运输外，大多数货物均是采用敞开式车厢的货运汽车进行运输的，特别是建筑材料的运输基本上都是采取敞开运输的方式。但对于一些诸如水泥、钢筋、钢丝类型的建筑材料在敞开运输的过程中，就需要避开雨雪天气。为了保证钢丝等在运输过程中不被突降雨雪淋湿造成锈蚀的问题，需要采取得当的遮雨措施。

然而现有技术中货车遮雨装置使用的过程中具有很多的缺陷，例如：

1. 传统的货车遮雨方法往往是通过人工将防雨布覆盖着货物上，并使用绳索对防雨布进行捆绑生根达到防雨效果的，但实际操作上防雨布的展开及覆盖过程劳动量较大，人工操作极为困难。

2.现有技术中涉及一种通过液压油缸带动连杆将折叠收缩在车厢内靠近车头处的遮雨油布骨架向车尾伸展，使得遮雨油布遮挡雨水，但是整体骨架为框架结构，底杆置于货物之下，移动不便且框架结构妨碍货物装车；现有技术中还涉及一种遮雨装置通过电机驱动齿轮组和带轮组转动，带动卷轮转动，实现软质挡雨板向外延展遮挡雨水，但其齿轮和带轮等构件繁多，且传动复杂，增加了故障点，使用、维护不便。

（技术背景部分需要写明专利的技术方案的现有技术是怎样的，如是在其他已公开的专利基础上进行改造的，需写明已公开专利的专利号，需指明现有技术的不足是什么并明确本专利要解决的现有技术的问题是什么？）

（申请人就所知的或者检索到的与本发明（或实用新型）最接近的现有技术的相关内容作简单的介绍或说明，并客观指出现有技术存在哪些技术缺陷或技术问题（注意，不能采用诽谤性语言），明确本发明所要解决的问题。

若检索到现有技术是专利文件，则需要提供专利号或公开号。若检索到现有技术是非专利文件，要写明这些文件的详细出处。如《中国机械》2009、第19期、第239页。）

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种钢丝运输货车遮雨装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种钢丝运输货车

遮雨装置，包括货车本体、支座、第一滚筒和液压马达，所述货车本体尾部底面使用螺栓固定安装有支座，所述支座通过转轴转动连接有第一滚筒和第二滚筒，所述货车本体的车头面向尾部居中位置通过螺栓固定安装有液压马达，所述货车本体车厢两侧从车尾至车头依次通过耳座转动连接有第四滑轮、第一滑轮、第二滑轮和第三滑轮，且以上滑轮在车厢两侧对称分布，所述第一滚筒与第二滚筒之间固定连接，所述第一滚筒上缠绕有防雨布，所述液压马达动力输出端转动连接有转动杆，所述转动杆通过耳座转动安装在货车本体上并通过套装的齿轮与液压马达动力输出端的齿轮啮合，所述转动杆两端对称套装有第三滚筒和第四滚筒，所述第三滚筒上缠绕有绳索二，所述绳索二外露的端头经过第四滑轮的滑槽固定连接在防雨布的端头上，所述第四滚筒上缠绕有绳索一，所述绳索一外露的端头依次经过第三滑轮、第二滑轮和第一滑轮的滑槽后固定缠绕在第二滚筒上。

优选的，所述绳索一在第四滚筒上的缠绕方向与绳索二在第三滚筒上的缠绕方向相反，所述绳索一在第二滚筒上的缠绕方向与防雨布在第一滚筒上的缠绕方向相反。

优选的，所述第四滑轮与第三滚筒的滑槽处于同一竖直平面内。

优选的，所述第二滚筒、第一滑轮、第二滑轮与第三滑轮的滑槽处于同一竖直平面内。

优选的，所述防雨布的纵向长度略大于车厢长度且缠绕在第一滚筒上的端头与所述第一滚筒固定连接。

（此处需要明确完善的记载本专利的具体技术方案是什么？发明人在描写时注意要尽量描写清楚完善，方便代理人在撰写时提炼可以保护的技术方案）

（技术方案是专利申请材料的核心部分，申请人应当对该部分内容尽可能细的进行描述。对于机械设备类的专利，主要包括以下内容：

1、详细说明该设备或装置的结构：包括该设备或装置由哪些部件组成、各部件之间的位置关系、连接关系、联动关系或连接方式；

2、详细说明该设备或装置的工作原理或工作过程：即各部件之间如何相互作用协同来实现一定的功能；

3、明确指出该设备或装置相对于现有技术有哪些关键点或创新点。）

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

通过置于货车尾部下方的第一滚筒缠绕防雨布，使的正常情况下收放的防雨布不会影响货车装卸货物，防雨布的外端头固定连接有绳索二，绳索二另一端头缠绕在由液压马达驱动的第三滚筒上，液压马达的转动使第三滚筒转动缠绕绳索二，实现将防雨布展开起到遮雨效果；另外第一滚筒两侧面固定安装有第二滚筒，第二滚筒上缠绕有绳索一，绳索一另一端缠绕在同样由液压马达驱动的第四滚筒上，由于绳索一与绳索二在对应滚筒上的缠绕方向相反，使得液压马达反转时，绳索一带动第二滚筒和第一滚筒转动缠绕回收防雨布，本遮雨装置仅通过简单的滑轮和绳索结构实现防雨布的展开和回收，结构较为简洁且易于操作，便于维护。

（明确说明，本发明（实用新型）与现有技术相比所具有的优点或效果。有益效果应注意下面几点：

1、是由技术方案特征直接带来的效果，即可通过设备或装置的结构特点和工作原理直接推断出来的效果或者必然产生效果，而不是主观臆断的效果；

2、与背景技术中存在的问题有关，即解决了现有技术中存在的问题，但也不完全相同；

3、应当通过对结构特点的分析和理论相结合的方式具体分析说明；

4、不得使用广告宣传性语言，作不切合实际的宣传。）

附图说明

图1为本实用新型的整体主视结构示意图；（此处对每个附图进行说明）

图2为本实用新型的整体右视结构示意图。（此处对每个附图进行说明）

图中：10-货车本体；11-支座；12-第一滑轮；13-第二滑轮；14-第三滑轮；15-第四滑轮；20-第一滚筒；21-第二滚筒；22-防雨布；23-绳索一；24-绳索二；30-液压马达；31-转动杆；32-第三滚筒；33-第四滚筒。

（此处需要逐一列出所有附图中出现的附图标记的名称，需要注意的是，一个附图标记只能对应一个名称，一个名称也只能对应一个附图标记，如：“1.支座；2.支座”这样的标记的不允许的，可以用大写罗马数字进行区分，如1.支座Ⅰ；2.支座Ⅱ。）

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种钢丝运输货车遮

雨装置，包括货车本体10、支座11、第一滚筒20和液压马达30，所述货车本体10尾部底面使用螺栓固定安装有支座11，所述支座11通过转轴转动连接有第一滚筒20和第二滚筒21，所述货车本体10的车头面向尾部居中位置通过螺栓固定安装有液压马达30，所述货车本体10车厢两侧从车尾至车头依次通过耳座转动连接有第四滑轮15、第一滑轮12、第二滑轮13和第三滑轮14，且以上滑轮在车厢两侧对称分布，所述第一滚筒20与第二滚筒21之间固定连接，所述第一滚筒20上缠绕有防雨布22，所述液压马达30动力输出端转动连接有转动杆31，所述转动杆31通过耳座转动安装在货车本体10上并通过套装的齿轮与液压马达30动力输出端的齿轮啮合，所述转动杆31两端对称套装有第三滚筒32和第四滚筒33，所述第三滚筒32上缠绕有绳索二24，所述绳索二24外露的端头经过第四滑轮15的滑槽固定连接在防雨布22的端头上，所述第四滚筒33上缠绕有绳索一23，所述绳索一23外露的端头依次经过第三滑轮14、第二滑轮13和第一滑轮12的滑槽后固定缠绕在第二滚筒21上，使得使用时，开启液压马达30，液压马达30通过齿轮传动转动杆31旋转，转动杆31带动第三滚筒32转动，使第三滚筒32缠绕绳索二24牵引防雨布22进行展开，达到对货车车厢进行遮雨的效果。

所述绳索一23在第四滚筒33上的缠绕方向与绳索二24在第三滚筒32上的缠绕方向相反，所述绳索一23在第二滚筒21上的缠绕方向与防雨布22在第一滚筒20上的缠绕方向相反，当液压马达30反转时，驱动转动杆31带动第三滚筒32和第四滚筒33反转，第四滚筒33实现对绳索一23进行缠绕，绳索一23的另一端带动第二滚筒21旋转，从而使第一滚筒20缠绕防雨布22，达到收回防雨布22的效果，所述第四滑轮15与第三滚筒32的滑槽处于同一竖直平面内，所述第二滚筒21、第一滑轮12、第二滑轮13与第三滑轮14的滑槽处于同一竖直平面内，使得绳索一23和绳索二24随牵引而平顺的运行，所述防雨布22的纵向长度略大于车厢长度且缠绕在第一滚筒20上的端头与所述第一滚筒20固定连接，使得防雨布22能够达到对货物进行完全遮挡雨雪的效果。

工作原理：使用时，先开启液压马达30正转，液压马达30通过齿轮传动使转动杆31旋转，转动杆31带动第三滚筒32转动，使第三滚筒32缠绕绳索二24进而牵引防雨布22进行展开，达到对货车车厢进行遮雨的效果，当液压马达30反转时，驱动转动杆31带动第三滚筒32和第四滚筒33反转，第四滚筒33实现对绳索一23进行缠绕，绳索一23的另一端带动第二滚筒21旋转，从而使第一滚筒20缠绕防雨布22，达到收回防雨布22的效果。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来

将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

（前面技术方案部分是对本发明设备或装置的结构特点进行概括性说明，而具体实施方式部分是对设备或装置的结构特点进行具体说明。具体如下：

1、结合附图，对本发明设备或装置的结构、原理、工作过程作详细的描述；

2、实施例的目的支持权利要求，并对权利要求进行解释说明，其内容是前面技术方案的具体化，应当与技术方案的内容一致；

3、对于有多种实施方案的结构特征，应当提供多个实施方式。）

说明书附图

图1

图2

（注意说明书附图必须是白色背景黑色线条的线条图，不能是彩色图，也不能是渲染图，发明专利可以没有附图，实用新型专利必须有附图，发明人需要一起提供附图的可编辑版本，如CAD软件的.dwg版本）

（附图要能够充分体现本发明的基本构造和创新点；

用机械制图方法绘制（一般要求用CAD制图）；图面上不应有文字、图框线和尺寸线、尺寸标注；对附图中的各部件用阿拉伯数字标号，各图中表示同一零部件的标号应前后一致；图中不能有彩色线条。）

说明书摘要

本实用新型公开了一种钢丝运输货车遮雨装置，包括货车本体、支座、第一滚筒和液压马达，所述支座通过转轴转动连接有第一滚筒和第二滚筒，所述第一滚筒上缠绕有防雨布，所述转动杆两端对称套装有第三滚筒和第四滚筒，所述第三滚筒上缠绕有绳索二，所述绳索二外露的端头经过第四滑轮的滑槽固定连接在防雨布的端头上，所述第四滚筒上缠绕有绳索一，所述绳索一外露的端头依次经过第三滑轮、第二滑轮和第一滑轮的滑槽后固定缠绕在第二滚筒上；开启液压马达，液压马达通过齿轮传动转动杆旋转，转动杆带动第三滚筒转动，使第三滚筒缠绕绳索二牵引防雨布进行展开，达到对货车车厢进行遮雨的效果。

（说明书摘要发明人可不进行撰写，有代理人撰写）

权利要求书

（权利要求书的所有内容需来源与说明书，权利要求书内容发明人可不进行撰写，由代理人进行撰写。发明人也可将需要保护的技术方案写入权利要求书，方便代理人明确本专利的保护范围。）

1. 一种钢丝运输货车遮雨装置，包括货车本体（10）、支座（11）、第一滚筒（20）和液压马达（30），所述货车本体（10）尾部底面使用螺栓固定安装有支座（11），所述支座（11）通过转轴转动连接有第一滚筒（20）和第二滚筒（21），所述货车本体（10）的车头面向尾部居中位置通过螺栓固定安装有液压马达（30），所述货车本体（10）车厢两侧从车尾至车头依次通过耳座转动连接有第四滑轮（15）、第一滑轮（12）、第二滑轮（13）和第三滑轮（14），且以上滑轮在车厢两侧对称分布，其特征在于：所述第一滚筒（20）与第二滚筒（21）之间固定连接，所述第一滚筒（20）上缠绕有防雨布（22），所述液压马达（30）动力输出端转动连接有转动杆（31），所述转动杆（31）通过耳座转动安装在货车本体（10）上并通过套装的齿轮与液压马达（30）动力输出端的齿轮啮合，所述转动杆（31）两端对称套装有第三滚筒（32）和第四滚筒（33），所述第三滚筒（32）上缠绕有绳索二（24），所述绳索二（24）外露的端头经过第四滑轮（15）的滑槽固定连接在防雨布（22）的端头上，所述第四滚筒（33）上缠绕有绳索一（23），所述绳索一（23）外露的端头依次经过第三滑轮（14）、第二滑轮（13）和第一滑轮（12）的滑槽后固定缠绕在第二滚筒（21）上。

2. 根据权利要求1所述的一种钢丝运输货车遮雨装置，其特征在于：所述绳索一（23）在第四滚筒（33）上的缠绕方向与绳索二（24）在第三滚筒（32）上的缠绕方向相反，所述绳索一（23）在第二滚筒（21）上的缠绕方向与防雨布（22）在第一滚筒（20）上的缠绕方向相反。

3. 根据权利要求1所述的一种钢丝运输货车遮雨装置，其特征在于：所述第四滑轮（15）与第三滚筒（32）的滑槽处于同一竖直平面内。

4. 根据权利要求1所述的一种钢丝运输货车遮雨装置，其特征在于：所述第二滚筒（21）、第一滑轮（12）、第二滑轮（13）与第三滑轮（14）的滑槽处于同一竖直平面内。

5. 根据权利要求1所述的一种钢丝运输货车遮雨装置，其特征在于：所述防雨布（22）的纵向长度略大于车厢长度且缠绕在第一滚筒（20）上的端头与所述第一滚筒（20）固定连接。