简要说明：

1.本外观设计产品的名称：包装盒（青稞玉液互助格桑花牌）。

2.本外观设计产品的用途：用于放置酒水的外包装盒。

3.本外观设计产品的设计要点：在于产品形状图案及其组合。

4.最能表明设计要点的图片或照片：立体图。

使用外观设计的产品名称对图片或者照片中表示的外观设计所应用的产品种类

具有说明作用。使用外观设计的产品名称应当与外观设计图片或者照片中表示的外观

设计相符合，准确、简明地表明要求保护的产品的外观设计。产品名称一般应当符合

国际外观设计分类表中小类列举的名称。产品名称一般不得超过20 个字。

产品名称通常还应当避免下列情形：

(1)含有人名、地名、国名、单位名称、商标、代号、型号或以历史时代命名的产

品名称；

(2)概括不当、过于抽象的名称，例如“文具”、“炊具”、“乐器”、“建筑用物品”

等；

(3) 描述技术效果、内部构造的名称，例如“节油发动机”、“人体增高鞋垫”、“装

有新型发动机的汽车” 等；

(4)附有产品规格、大小、规模、数量单位的名称，例如“21 英寸电视机”、“中型

书柜”、“一副手套” 等；

(5)以外国文字或无确定的中文意义的文字命名的名称，例如“克莱斯酒瓶”，但

已经众所周知并且含义确定的文字可以使用，例如“ＤＶＤ播放机”、“ＬＥＤ灯”、“Ｕ

ＳＢ集线器” 等。

专利法第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照

片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品

的外观设计。专利法第二十七条第二款规定，申请人提交的有关图片或者照片应当清

楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。

就立体产品的外观设计而言，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影

视图；产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当至少提交所涉及面的正投影视图和

立体图，并应当在简要说明中写明省略视图的原因。

就平面产品的外观设计而言，产品设计要点涉及一个面的，可以仅提交该面正投

影视图；产品设计要点涉及两个面的，应当提交两面正投影视图。

就包括图形用户界面的产品外观设计而言，应当提交整体产品外观设计视图。图

形用户界面为动态图案的，申请人应当至少提交一个状态的上述整体产品外观设计视

图，对其余状态可仅提交关键帧的视图，所提交的视图应当能唯一确定动态图案中动

画的变化趋势。

必要时，申请人还应当提交该外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图

以及变化状态图。

此外，申请人可以提交参考图，参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、

使用方法或者使用场所等。

六面正投影视图的视图名称，是指主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和

仰视图。其中主视图所对应的面应当是使用时通常朝向消费者的面或者最大程度反映

产品的整体设计的面。例如，带杯把的杯子的主视图应是杯把在侧边的视图。

各视图的视图名称应当标注在相应视图的正下方。

对于成套产品，应当在其中每件产品的视图名称前以阿拉伯数字顺序编号标注，

并在编号前加“套件” 字样。例如，对于成套产品中的第4 套件的主视图，其视图

名称为：套件4 主视图。

对于同一产品的相似外观设计，应当在每个设计的视图名称前以阿拉伯数字顺序

编号标注，并在编号前加“设计” 字样。例如，设计1 主视图。

组件产品，是指由多个构件相结合构成的一件产品。分为无组装关系、组装关系

唯一或者组装关系不唯一的组件产品。对于组装关系唯一的组件产品，应当提交组合

状态的产品视图；对于无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品，应当提交各构件

的视图，并在每个构件的视图名称前以阿拉伯数字顺序编号标注，并在编号前加“组

件” 字样。例如，对于组件产品中的第3 组件的左视图，其视图名称为：组件3 左

视图。对于有多种变化状态的产品的外观设计，应当在其显示变化状态的视图名称后，

以阿拉伯数字顺序编号标注。

图片应当参照我国技术制图和机械制图国家标准中有关正投影关系、线条宽度以

及剖切标记的规定绘制，并应当以粗细均匀的实线表达外观设计的形状。不得以阴影

线、指示线、虚线、中心线、尺寸线、点划线等线条表达外观设计的形状。可以用两

条平行的双点划线或自然断裂线表示细长物品的省略部分。图面上可以用指示线表示

剖切位置和方向、放大部位、透明部位等，但不得有不必要的线条或标记。图片应当

清楚地表达外观设计。

图片可以使用包括计算机在内的制图工具绘制，但不得使用铅笔、蜡笔、圆珠笔

绘制， 也不得使用蓝图、草图、油印件。对于使用计算机绘制的外观设计图片，图

面分辨率应当满足清晰的要求。

简要说明应当包括下列内容：

(1) 外观设计产品的名称。简要说明中的产品名称应当与请求书中的产品名称一

致。

(2) 外观设计产品的用途。简要说明中应当写明有助于确定产品类别的用途。对

于具有多种用途的产品，简要说明应当写明所述产品的多种用途。

(3) 外观设计的设计要点。设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案

及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者部位。对设计要点的描述应当简明扼

要。

(4) 指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。指定的图片或者照片用于出版

专利公报。

此外，下列情形应当在简要说明中写明：

(1) 请求保护色彩或者省略视图的情况。

如果外观设计专利申请请求保护色彩，应当在简要说明中声明。

如果外观设计专利申请省略了视图，申请人通常应当写明省略视图的具体原因，

例如因对称或者相同而省略；如果难以写明的，也可仅写明省略某视图，例如大型设

备缺少仰视图，可以写为“省略仰视图”。

(2) 对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的，应当在简要

说明中指定其中一项作为基本设计。

(3) 对于花布、壁纸等平面产品，必要时应当描述平面产品中的单元图案两方连

续或者四方连续等无限定边界的情况。

(4) 对于细长物品，必要时应当写明细长物品的长度采用省略画法。

(5) 如果产品的外观设计由透明材料或者具有特殊视觉效果的新材料制成，必要

时应当在简要说明中写明。

(6) 如果外观设计产品属于成套产品，必要时应当写明各套件所对应的产品名称。

（7）对于包括图形用户界面的产品外观设计专利申请，必要时说明图形用户界

面的用途、图形用户界面在产品中的区域、人机交互方式以及变化状态等。

简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能和内部结构。